Технологическая карта изготовления блокнота.

| - ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ. |  |
| --- | --- |
| Для изготовления обложки нужно: - бумага плотностью 160г/м2; - скрапбумага 1 лист 30*30 - ткань(бязь, ситец, хлопок, лен) или кожзам; - картон - люверсы 4 шт; - шляпная резинка 30 см - железная линейка 30 см; - клей «Титан»; - ножницы, канцелярский нож; - простой карандаш. |  |
|  | Из картона делаем 2 заготовки: -15х10,5 см; Из кардстока вырезаем детали: -15х5 см; Из ткани или кожзама вырезаем отрезок 25*17 см |
|  | Берем деталь 15*5 см и бигуем ее по длинне в середине 2 см |
|  | К припускам приклеиваем картон |
|  | Берем кожзам и приклеиваем нашу заготовку к кожзаму |
|  | Срезаем уголки и приклеиваем припуски к картону |
| - ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХЛЯСТИКА. |  |
| Для изготовления хлястика нужно: - кардсток 3*8 см; - кожзам 17*5 см -2 магнита - клей «Момент» или «Титан»; - простой карандаш; - канцелярский нож. |  |
|  | Из кардстока делаем заготовку: -3*8 см – 1 штуку; Бигуем по середине 1.5 см. и скругляем уголки. |
|  | Приклеиваем магнит к заготовке и затем к кожзаму. |
|  | Загибаем и приклеиваем края кожзама к заготовке |
|  | Приклеиваем вторую сторону |
|  | Срезаем лишнее. |
| - ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ОФОРМЛЕНИЯ. |  |
|  | Из скрап бумаги вырезаем деталь на 3 мм меньше наша обложка. Из оставшейся полоски делаем кармашек (бигуем с двух сторон) |
|  | Приклеиваем карман к фону |
| - СБОРКА АЛЬБОМА |  |
|  | Приклеиваем фон с хлястиком к обложке |
|  | Закрепляем скрепками в районе хлястика для лучшего приклеивания. |
|  | Закрываем блокнот и внутрь устанавливаем магнит |
|  | Прячем магнит приклеивая на него картинку. Делаем по два отверстия сверху и снизу. |
|  | Устанавливаем люверсы |
|  | Вдеваем резинку пропуская ее два раза в каждое отверстие, завязываем узелок, лишнее обрезаем. |
|  | Вставляем блокнотики. |
| Блокнот готов по желанию обложку можно украсить вырубкой. |  |